| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | CTMA. X 55 |

中国茶叶流通协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

羊楼洞翠毫茶加工技术规程

Technical regulation for the processing of Yangloudong cuihao tea

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国茶叶流通协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由赤壁青砖茶研究院提出。

本文件由中国茶叶流通协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

羊楼洞翠毫茶加工技术规程

范围

本文件规定了羊楼洞翠毫茶的术语和定义、鲜叶要求、加工条件、加工工艺、质量管理、标志、标签、包装、运输和贮存。

本文件适用于符合T/CTMA XXX -2021定义的羊楼洞翠毫茶生产加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 32744  茶叶加工良好规范

BB/T 007  茶叶包装通用技术要求

NY/T 3913  绿茶低温贮藏保鲜技术规范

JB/T 10808  茶叶加工成套设备

T/CTMA XXX -2021  羊楼洞翠毫茶

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

羊楼洞翠毫茶

以赤壁境内生态环境良好地区的茶树鲜叶为原料，经摊青、杀青、揉捻、理条整形、干燥、提香等工艺加工而成的具有外形紧细、显毫，汤色清澈明亮，香气栗香高、持久，回味甘甜等特定品质的绿茶。

鲜叶要求

适制茶树品种

选用中茶108、鄂茶1号、槠叶齐、中茶302和福鼎大白等茶树优良品种或本地群体种。

鲜叶采摘

适时按标准分批采摘，采用透气、清洁的器具盛装鲜叶。采摘时选择晴天采摘单芽、一芽一叶或一芽二叶，鲜叶要求芽叶肥壮、新鲜完整，不带鱼叶和鳞片，无病虫害、无异杂、无损伤。鲜叶盛装、运输、贮存过程中，应轻放、轻压、轻翻，避免机械损伤。

等级划分

鲜叶进厂后按标准严格验收分级，分级要求见表1。

鲜叶品质分级标准

| 鲜叶级别 | 鲜叶标准 |
| --- | --- |
| 一级 | 一芽一叶初展，芽叶匀齐、无鱼叶、单片、病斑叶等。 |
| 二级 | 一芽一叶，芽叶完整、匀净，不含单片，不带病斑叶。 |
| 三级 | 一芽一叶，一芽二叶（25%以下），芽叶完整、匀净，不带病斑叶等。 |

加工条件

建立专用鲜叶处理区域，做到鲜叶入厂到出厂全程不落地。

茶叶加工场地、加工用水、厂区布局和加工拼配车间等应符合GB 5749和GB/T 32744的规定。

加工过程中的设备、用具和人员要求应符合JB/T 10808和GB/T 32744的规定。

加工工艺

工艺流程

摊青→杀青→摊凉→揉捻→二青→理条整形→初烘→足干提香→包装→冷藏保鲜

工艺要求

摊青

均匀平铺在篾制的竹帘上，置阴凉通风处，厚度3～5cm，每隔2h翻动一次，一般摊放4～6h。待叶质由生硬变为柔软，叶色由鲜绿转暗绿，青气消失，清香显露，含水率降至70%左右即可。

杀青

要求杀匀、杀透、不焦糊、不红变。杀青叶叶色暗绿，手握有刺手感，青气消失，清香初露，含水量58%～60%为宜。

摊凉

要求杀青叶快速冷却，可在杀青机出口放电风扇或鼓风机，以尽快降低叶温，摊凉程度以芽叶中水份分布均匀，叶质回软为宜。

揉捻

嫩叶轻压短揉，老叶重压长揉，揉捻加压掌握“轻、重、轻”原则。捻揉程度以茶条卷拢茶汁略渗出，一级和二级茶成条率达95%以上，三级茶成条率达90%以上为宜。

二青

茶条色泽变暗，有刺手感，叶缘变脆，含水量降至45%～50%即可。

理条整形

搓条时应掌握“轻重轻”，以条索紧凑、白毫显露、茶香显露、芽叶有刺手感即可， 此时茶叶含水量20%～25%。

初烘

干燥至茶条收紧，有较强刺手感，茶叶含水量10%～15%即可。初烘后要充分摊凉，使茶叶内水分重新分布均匀。

足干提香

至茶叶足干，茶梗一折即断，手捻茶条即为粉末，茶叶含水5%～6%即可。

质量管理

污染物限量

污染物限量应符合GB 2762的规定。

农药最大残留限量

农药最大残留限量应符合GB 2763的规定。

产品生产过程卫生要求

加工过程的卫生管理、质量安全应符合GB 14881的规定，加工过程不能添加任何非茶类物质。

标志、标签、包装、运输和贮存

标志、标签

产品标签应符合GB 7718的规定，包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。标识应符合羊楼洞翠毫茶logo的要求。

包装

按照BB/T 007的规定执行。

运输

运输工具应清洁、卫生、无异味、无污染；运输过程中必须防雨、防潮、防爆晒、防碰撞。产品严禁与有毒、有害、有异味、易污染或影响产品质量的物品混装、混运。

贮存

按照NY/T 3913的规定执行。